3. Технические характеристики машины

3.1. Скорость резания регулируемая			-	6…10 м/мин.

3.2.  Частота колебания ножа				-	25 кол./сек.

3.3.  Амплитуда колебания				-	35 мм.

3.4.  Натяжение ножа, не более			-	2 кПа (2,0 кг/см²)

3.5.  Габарит обрабатываемого

поролонового блока	, мах

- длина								-	2 000 мм

- ширина							-	1000 мм

- высота								-	1000 мм

3.6.  Точность хода винта консоли			-	+ 0,01 мм на оборот

3.7. Точность движения стола				-	+ 0,05 мм на 100 мм

  - Минимальная толщина листов

при резке в режиме «роспуск на листы»		-	10 + 0,3 мм

3.9.  Электропитание машины

трехфазный ток переменного напряжения		-	3N~ 380B; 50 Гц

3.10. Max потребляемая мощность			-	10 квт

3.11. Размеры резательной машины, max:

- длина								-	4500 мм

- ширина							-	3500 мм

- высота								-	2500 мм

3.12. Масса резательной машины, max			-	500 кг

3.13. Max возможное количество

программ резки						-	1 000

3.14. Скорость резания  регулируется

с шагом 1 % или 10 %

3.15. Программная часть машины обеспечивает возможность производить роспуск поролонового блока на листы любой толщины (от 10 мм и выше)

3.16. Питание пневматического цилиндра – сжатый воздух до 6 bar (6 кг/см²)

3.17. Электрическое обеспечение:

- привод ножа ( вибратор )	-	эл. двигатель переменного тока, 1,5 квт;

- привод поворота ножа		-	2 сервомотора, 2х0,7 квт;

- привод перемещения консоли	-	сервомотор, 5,0 квт

- привод стола			-	сервомотор, 2,0 квт

- натяжение ножа			-	пневматический цилиндр

3.18. Долговечность ножа, при выполнении всех указанных выше требований, не менее 100 часов.