- Технические характеристики:

  - Способ работы: любые двухкомпонентные смеси (без наполнителя).

Соотношение компонентов: (В:А) от 1:1 до 1:5

  - Производительность (см3/сек.) при соотношении (В:А) 1:2 - 300…1000.

  - Минимальный объем формы (литры) - 2,5

Максимальный объем формы (литры) - 18

  - Количество программ управления - 9.

  - Производительность насосов при п= 1500об./мин. - 35л./мин.

  - Диаметр штока заливочной головки, мм. - 20мм.

  - Потребляемая мощность, КВт. - 25,0

  - Максимально допустимое время заливки формы, определяемое технологией литья в закрытые формы, сек. - 12 сек.

  - Объем расходных емкостей:

- компонент «А» 250 литров;

- компонент «В» 250 литров;

1.10. Габариты непосредственно литьевой машины:

(без журавля) (с расходными емкостями)

Длина - 2,6 метра

Ширина - 1,2 метра

Высота - 2,0 метра

1.11. Масса машины не более - 350 кг.

1.12. Масляная гидростанция имеет максимальное давление до

250 bar.

1.13. Энергоносители:

- электроэнергия - 3N~380B; 50Гц.

- сжатый воздух - не более 4 атм.

1.14. Управление работой литьевой машины посредством

микропроцессорного контроллера.

1.15. Гидронасосы для компонентов «А» и «В» фиксированной производительностью. Изменение производительности происходит при изменении  оборотов электродвигателя по заданной программе, при помощи инверторов.

Регулировка давления производится перемещением жиклеров в инжекторах, посредством серводвигателей